ANEXO 5.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La propuesta deberá contemplar y conforme al plano del Anexo No 6, el montaje y puesta en funcionamiento de 115 puestos de trabajo distribuidos en las oficinas de la Subgerencia Administrativa y Financiera, Grupo Carretero, Grupo Territorio, Grupo Portuario, Grupo Férreo, Estructuración y Adjudicación, Evaluación, Control Interno y Archivo y Correspondencia, de los cuales cinco  (5) son oficinas cerradas con paneleria piso-techo llenas y puerta, que tienen un área para la ubicación del puesto de trabajo y mesa de reuniones las cuales van separadas con una paneleria piso techo proporcionalmente hasta la mitad de la oficina con el fin de independizar y dar privacidad a cada uno de los espacios, en la Subgerencia Administrativa y Financiera, la oficina de tesorería lleva una división en paneleria piso techo mita paneleria y panel en vidrio, con puerta para atención al publico o counter , en el area de la oficina de estructuración y adjudicación, el Cuarto de datos (data room), va totalmente cerrado con paneleria piso techo y puerta y en el area de las oficinas de evaluación y control interno, las dos (2) oficinas de los jefes van con divisiónes piso techo llenas en vidrios y puerta y la sala de reuniones igualmente con división en paneleria piso techo y vidrio y su puerta; los restantes  ciento siete (107) puestos mediante el sistema de oficina abierta con paneleria media altura de aproximadamente 1,65 de altura, combinadas con otras alturas y paneleria en vidrio según sea el caso y previo acuerdo con el supervisor del contrato, deben ser puestos de trabajo ergonómicos completos, es decir con su superficie de trabajo, portateclado, cajonera de piso, cajonera de pared o al panel, repisa, paneleria, ductos de cableado y paneles medialtura que independicen las superficie de trabajo entre puesto y puesto, cuando se trate de módulos para dos, o tres, o cuatro personas; seis (6) de estos ciento siete (107) puestos deben ser tipo secretarial con counter de atencion; siendo un total de ocho (8) áreas u oficinas  principales con sistema modular de oficina abierta, cada una de estas áreas se deben dotar con mesas para las impresoras, de igual manera se debe tener en cuenta que las áreas de la Subgerencia Administrativa y Financiera y el Grupo Carretero deben estar separadas con una división en paneleria piso techo llena de 5.80 metros de ancho, así mismo las oficinas del Grupo Territorio y Grupo Portuario estarán divididas con una división en paneleria piso techo llenas de 5.80 metros de ancho, también entre las oficinas del grupo Férreo y Estructuración estarán independizadas por una división de paneleria piso techo llenas de 5.80 metros de ancho, y finalmente las Oficinas de Estructuración y Evaluación estarán separadas con una división de paneleria piso techo llenas de 3 metros de ancho

En la oficina de la Subgerencia Administrativa y Financiera la puerta de acceso del centro de computo debe ser cambiada por una puerta en vidrio templado de color oscuro por definir, así mismo, la puerta de la oficina de tesorería debe ser cambiada  y debe funcionar tipo servicio al cliente (dos partes) y guardando concordancia con la paneleria piso techo a instalar.

En el área donde se ubicarán el grupo de Control Interno y el Grupo de Evaluación se debe romper el muro por el pasillo y habilitar una puerta de acceso, la cual debe ser en vidrio templado de color oscuro por definir.

De igual forma los trabajos comprenden el suministro e instalación de una alfombra para tráfico pesado, guardaescoba de madera para todas las oficinas objeto de este proceso y la sala múltiple, con un área total aproximada de 480 metros cuadrados, se debe incluir el retiro del tapete actual.

Siendo el objeto del proceso contratar el suministro, reutilización, reorganización, adecuación, readecuación, remodelación, mantenimiento e instalación del sistema de oficina abierta, el INCO dentro de su inventario de los puestos existentes actualmente dispone para la reparación, mantenimiento  y reutilización  de un total de 81 cajoneras de piso en madera,  50 cajoneras metálicas de pared, 22 repisas en madera, 23 portateclados, 183 superficies y 540 paneles con medidas de 40 cms, 80 cms, 1 metro, 1metro con 20 cms y 1 metro con 40 cms y 2 puertas marco metálico con vidrio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES A TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTAS

### PANELERIA

Al momento de estudiar la distribución, el proponente deberá garantizar la localización y continuidad de la conducción del cableado tanto horizontal como verticalmente, mediante el uso de columnas verticales con capacidad suficiente para conducir los cables a cualquier punto donde se quieran llevar.

El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta que el sistema debe incluir, embebido dentro del panel, un ducto eléctrico metálico de dos (2) cavidades: una para el manejo de los servicios eléctricos, y la otra para el manejo de los servicios teleinformáticos, con capacidad suficiente (16 cm. x 4.5 cm. mínimo), así como los toma corriente respectivos. La estructura, incluyendo el separador, debe ser metálica, para garantizar el confinamiento de los campos electromagnéticos producidos por los diferentes cables en el interior de cada subducto.

Las tapas laterales deben ser igualmente metálicas, en lámina de cold rolled de alto impacto, y se colocarán por medio de presión sin el uso de tornillos ni remaches. El sistema puede permitir la instalación del ducto tanto en la parte inferior de los paneles como a nivel de superficie (sobre o bajo la misma).

Así mismo, las ducterías deberán estar troqueladas para permitir la instalación de tomas de energía normal y regulada y tomas para voz y datos. Los aparatos eléctricos y el cableado no son objeto de la presente convocatoria. Sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que de serle adjudicado el contrato, deberá trabajar simultánea y coordinadamente con el contratista que realice las actividades de cableado estructurado.

La modulación de los paneles debe ser estándar, de acuerdo al producto de cada proponente, pero debe guardar proporciones entre la media altura, piso a techo y superficies. El sistema debe ser totalmente modular y versátil, permitiendo la combinación de diferentes materiales, de forma tal que se puedan lograr transparencias en los puntos indicados en planos, pudiendo ser los paneles llenos o mixtos. El proponente deberá garantizar la estabilidad en la instalación de paneles existentes y nuevos.

Materiales:

El contratista deberá reutilizar todos los paneles existentes, pero en caso de requerirlo, los paneles nuevos adicionales deberán tener caracteristicas como que los paneles deben ser entamborados, estructurado  por peinazos y largueros dispuestos en forma reticular o estructura reticular tipo honey comb. El espesor mínimo del entamborado logrado debe ser de 4.5 cm. Con marcos en aglomerado de particular de madera, sellado con lámina aglomerada de mínimo 4 mm., conformando un solo elemento estructural lo suficientemente sólido, resistente y estable ante los esfuerzos laterales que se ejerzan.

El entamborado estará rodeado por un perfil metálico en aluminio extruido y troquelado para conformar ranuras que permitan la suspensión de accesorios como gabinetes y repisas. Deben estar provistos de enganches para sostener las superficies principales, de retorno o tipo counter o simplemente para alojar los seguros del sistema. Debe  transmitir los esfuerzos al piso. Cuando las ranuras se presenten en forma continua, se conformará la cremallera, que permita colocar accesorios aprovechando toda la altura. Toda la perfilería que conforma la estructura deberá tener acabado en pintura electrostática color gris nopal, igual al acabado de la panelería existente.

Los paneles llenos deben estar tapizados en paños de fibras de polipropileno 100%, tejido plano tipo tafetán de alta calidad, cumpliendo con las normas técnicas de seguridad como, Resistencia al fuego: ASTM E-84-Clase A y CS-191-53-Clase 1, Resistencia a la abrasión: ASTN D-3597,Resistencia a la tensión: ASTM D-5034,Resistencia a la Rotura: ASTM D-2261,Resistencia al rasgado: ASTM D-4034,Resistencia a los solventes: ASTM D-3597,Resistencia a la luz: AATCC 3597, Resistencia a la decoloración: AATCC8

Además el material debe ser antibacterial, estática prácticamente nula, no alérgico, humos de combustión no tóxicos, resistente a la mancha y con protector de tela tipo  SCOTCHGARD. Los colores definitivos del tapizado será presentado a la Interventoría para su aprobación definitiva.

Para los paneles mixtos, se empleará vidrio transparente de 5 mm. de espesor con empaques de caucho o PVC para su instalación,

Los niveladores Inyectados de nylon con espigo roscado en acero que absorben desniveles del piso de hasta 3 cm. Estos niveladores deberán tener características como que sean  Escualizables: (escualizan 10 -15 grados aproximadamente), para facilitar nivelación en pisos de cerámica, incrementando adherencia al piso), Antideslizante: Se debe poder adaptar una pieza en la base para hacerlo antideslizante, para paneles sueltos en piso de cerámica, Incrustante: Se le debe poder adaptar una pieza en la base para hacerlo incrustante para paneles sueltos en el piso alfombrado.

Los remates deben ser en aluminio extruido, con acabado en pintura electrostática color gris nopal unido a la estructura por medio de presión, sin tornillos ni remaches.

Los paneles se unen entre sí por medio de conectores en aluminio extruido y templado. Acabado en pintura electrostática del mismo color del resto de la perfilería. Los conectores deben asegurar la correcta alineación y nivelación de los paneles, deben permitir la unión de paneles de diferentes alturas o de piso – techo con media altura y la continuación del cableado eléctrico y de voz y datos.

El conector debe unir los paneles por medio de presión sin utilizar tornillos o remaches. En el caso de paneles libres y susceptibles de ser desenganchados, adicional al conector se instalará un seguro en lámina de acero cold rolled calibre 14. Para los cambios de dirección se deberán utilizar columnas cuadradas, triangulares o circulares, que permitan la conducción de cables verticalmente.

Las puertas de las oficinas seran en marco en aluminio con acabado natural o pintura electrostática color gris nopal, vidrio de 5 mm., con película autoadhesiva tipo 3M o similar, con patrón a rayas para controlar visual hacia las oficinas,  con cerradura y llaves.

### SUPERFICIES DE TRABAJO

Al momento de estudiar la nueva distribución, el proponente deberá garantizar el cumplimiento del diseño según lo indicado en los planos, vigilando especialmente la disposición más adecuada según el color de las superficies por definir.

Las superficies de trabajo que componen las estaciones deberán estar integradas a las divisiones  o paneles, todos los puestos de trabajo deberán permitir el paso de cables hacia los tomacorrientes, mediante perforación, protector y tapa pasacables de ubicación Standard y permitir la instalación de portateclados extensibles.

Las superficies deben tener las mismas características de modularidad y flexibilidad de los paneles, repisas y gabinetes y demás componentes y elementos del sistema.

Todas las superficies deben incluir el suministro de todos los accesorios necesarios para su montaje, como herrajes (platinas de amarre, enganches en línea, etc.), pedestales, falda y costados de apoyo, entre otros. Estos accesorios de soporte deben ser elaborados de una sola pieza y con un mecanismo de seguro que se acople a los  paneles y que evite que se zafen accidentalmente.

Las superficies deberán instalarse y desmontarse sin afectar su funcionalidad, facilitando su relocalización para ser instaladas nuevamente y de manera sencilla de acuerdo a las necesidades del usuario.

Las superficies que se requieran nuevas deberán cumplir con especificaciones técnicas como que el material aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm. de espesor. Peso específico: 530kg/m3 +/- 5%. Resistencia a la flexión: 120 kg/cm2. Humedad en planta: 6-8% (en peso). Inmunizadas en planta contra todo tipo de plagas tropicales y hongos.

Con acabado superior laminado plástico decorativo de alta presión espesor 0.8 a 1mm., tipo fórmica color cedro rojo referencia 0304 y acabado inferior tipo backer. Estos materiales deben ser resistentes al desgaste, a la abrasión, y a las altas temperaturas. Por sus propiedades, deben optimizar las condiciones de sellamiento, control térmico y humedad, sin existir en ningún caso el pandeo o alabeo.

Elaborado en P.V.C color gris nopal, en “T” aplicado mediante procesos de ranurado y martillado neumático o PVC plano, aplicado mediante procesos de encolado y calor.

### MUEBLES DE ALMACENAMIENTO

Las unidades modulares de almacenamiento consistirán en repisas, gabinetes y archivadores, que deberán formar parte del sistema de oficina abierta, correspondiendo a diseños estándar de alta calidad, ergonomía y apariencia visual, diseñados y construidos para trabajo pesado, de alta durabilidad y seguros.

Deberán ser de diseño, apariencia y  acabados coherentes y armónicos con el sistema existente, las unidades modulares de almacenamiento deberán poder colgarse en los paneles a diferentes alturas (como gabinetes, repisas, etc.) o colocarse sobre el piso en diversas combinaciones  (es el caso de muebles archivos).

Deberán ser de fácil instalación y removibles y NO SE ACEPTARAN accesorios atornillados a los módulos de tal forma que perforen el paño o el módulo como tal. En todos los casos deberán estar anclados al sistema de riel o cremallera que use el proponente, o a los muros perimetrales.

Con base en el inventario y el diseño requerido, el proponente deberá determinar los muebles de almacenamiento requeridos para cumplir con el objeto solicitado, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

Las repisas deberán tener estructura con espaldar, en lámina de acero cold rolled calibre 18 y laterales en lámina de acero cold rolled calibre 14, acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, con el mismo color de toda la carpintería metálica, capacidad de carga: 100 kg. Ancho mínimo de 50 cm. y largo según planos.

Los gavinetes de estructura en acero cold rolled calibre 18 (incluye espaldar), enganches en lámina de acero cold rolled calibre 14,  carpintería metálica con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática,  la puerta debe ser tapizable, en acero lámina cold rolled, retraible calibre 20, debe abrir hacia arriba pivotando y retrocediendo sobre la parte superior, permitiendo la máxima utilización del espacio interior. Con capacidad para almacenar carpetas A-Z tamaño oficio en posición vertical, la puerta deber estar tapizada en paño 100% polipropileno, en colores coordinados con los paneles y que serán aprobados por la Interventoría, cada gabinete debe estar provisto de una cerradura y llaves,deberá contar con correderas metálicas marca Acuride o similar, con retenes autolimpiantes, acabado en zinc, capacidad mínimo de 9 Kg., y balines de acero, capacidad de carga: 100 kg, ancho mínimo de 50 cm. y largo según planos.

Las cajoneras 2 x 1, deberá estar compuesta por dos cajones sencillos y un cajón de archivo con portacarpetas, Fabricado en lámina de acero cold rolled, calibre 18 para la estructura y calibres 20 y 22 para los cajones, sin tapa, con acabado en pintura electrostática, con el mismo color de toda la carpintería metálica, la agarradera o pestaña de los cajones debe formar parte integral del diseño para  evitar desprendimientos futuros por el uso del producto, corredera metálica importada, que permitan deslizar los cajones con facilidad y seguridad de manera silenciosa; con tope de retención en posición cerrada para prevenir salida y rebote de cajones. La corredera debe tener capacidad de 100 Kg., balines de acero, extensión total y acabado en zinc, debe poseer sistema de trampa metálica importada que permita asegurar cualquiera de los cajones independientemente, cada cajonera deberá contar con cerradura con llave, capacidad de carga de cajón sencillo: 20 kg., y del cajón archivo:	70 kg. con niveladores y/o rodachinas de fácil desplazamiento dependiendo de su uso.

### ACCESORIOS, SOPORTES Y OTROS.

Con base en el inventario que realice, el proponente deberá hacer el cálculo de los elementos que requerirá para el montaje de cada puesto existente y cada puesto nuevo e incluirá en su propuesta todos los soportes, bases, faldas, pedestales, herrajes y demás accesorios requeridos para asegurar su estabilidad y lograr el montaje de puestos de trabajo según los planos de diseño entrados.

Los soportes de las superficies que sean requeridos nuevos, contarán con las siguientes especificaciones: costados y bases fabricados en lámina cold rolled calibre 14, 18 y/o 20 con acabado en pintura electrostática del mismo color del resto de la perfilería metálica existente, se utilizarán para soportar las superficies en los extremos y deberá estar provisto de dos niveladores en su base.

Los mastiles estarán fabricados en tubo de acero de 4 pulgadas, base y disco superior en platina de acero 1/8 de  pulgada, terminados en pintura electrostática del mismo color del resto de la perfilería metálica existente. El disco superior deberá estar unido por medio de tronillos que permita nivelar la superficie. Se utilizarán para soportar las superficies curvas en los extremos.

El proponente debera verificar que todos los puestos de trabajo que lo requieran contarán con falda, elaborada en tablex o aglomerado de madera, con acabado en laminado de alta presión y deben cumplir las normas de calidad correspondientes.

Todas las láminas que se utilicen serán de acero laminado en frío, cumplirán las normas técnicas y deben tener los siguientes espesores,  Espesor de lámina en pedestales, estructuras externas de los elementos modulares para el almacenamiento igual o mayor  al calibre 22, Espesor de lámina de las repisas y gabinetes igual o mayor al calibre 18 y 20,  Espesor de la lámina de los herrajes, marcos y estructura interna de los archivos igual o mayor que calibre 18, los herrajes también deben ser producidos en lamina cold rolled o aluminio de acuerdo con las necesidades de sujeción de los elementos modulares, los herrajes y soportes deben ser de alta resistencia, de cremallera o similar que permitan la colocación de accesorios a diferentes alturas, además deben quedar ocultos sin permitir que salgan remaches y tornillos.

Portateclados:

Fabricados en aglomerado de madera con apoya muñecas, superficie con acabado inyectado en plástico de alta resistencia color gris nopal. Con correderas metálica marca Acuride o similar, extensibles con soportes que permitan montaje interior o exterior, tope de retención para mantener la corredera en posición abierta, acabado en zinc, de longitud 14”, capacidad mínima de 34 Kg. ,de ¾ de extensión y balines de acero.

|  | REQUISITOS TECNICOS | CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | INGENIERO O ARQUIETECTO |  |
|  | Hoja de vida del ingeniero o arquitecto que estará a cargo del proyecto. |  |
| 2 | OBREROS |  |
|  | Hoja de vida del personal y obreros que intervendrán el desarrollo del proceso objeto de contratación. |  |
| 3 | REMODELACION, READECUACION, REUTILIZACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL EXISTENTE |  |
|  | Desmonte del sistema de oficina existente, el proponente debe considerar los costos del desmonte y montaje de todos los elementos inventariados existentes (paneleria, cajoneras, repisas, superficies, portateclados, etc) y la reutilización de los mismos, realizando el correspondiente mantenimiento, como pintura, cambio de partes, cerraduras, chapas, perfileria, soportes, tornilleria entre otros, se entiende que el mantenimiento es total, dejandolos en perfecto estado de funcionamiento y presentacion. |  |
|  | Diseño y reorganización de los elementos del sistema de oficina abierta existentes y nuevos. En esta actividad, el proponente deberá reorganizar los elementos existentes e incluir los elementos nuevos que requiera para obtener los puestos de trabajo establecidos en el diseño entregado en plano anexo 6. El proponente no podrá hacer ningún cambio al diseño entregado en planos, previo coordinación con el supervisor del contrato. |  |
|  | Al momento de realizar la nueva distribución, el proponente deberá garantizar la localización y continuidad de los ductos embebidos en los paneles según lo indicado en el plano anexo 6, para la posterior instalación (por otro contratista) de las redes de voz y datos. El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta que el sistema debe incluir, embebido dentro del panel, un ducto eléctrico metálico de dos (2) cavidades: una para el manejo de los servicios eléctricos, y la otra para el manejo de los servicios teleinformáticas, con capacidad suficiente (16 cm. x 4.5 cm. mínimo), así como los toma corriente respectivos. La estructura, incluyendo el separador, debe ser metálica, para garantizar el confinamiento de los campos electromagnéticos producidos por los diferentes cables en el interior de cada subducto. Las tapas laterales deben ser igualmente metálicas, en lámina de cold rolled de alto impacto, y se colocarán por medio de presión sin el uso de tornillos ni remaches. |  |
|  | Los aparatos eléctricos y el cableado no son objeto de la presente convocatoria. Sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que de serle adjudicado el contrato, deberá trabajar simultánea y coordinadamente con el contratista que realice las actividades de cableado estructurado. |  |
|  | En la redistribución de los puestos de trabajo, el proponente debe utilizar al máximo posible todos los elementos que componen hoy el sistema de oficina y los elementos nuevos serán los mínimos requeridos para garantizar el diseño solicitado. Al final de este anexo 5, existe una columna en donde el proponente deberá señalar los elementos existentes que no va a reutilizar y deberá justificar el porque, De la eficiencia en la disposición de los elementos existentes y nuevos, dependerá el valor de la propuesta, factor de evaluación de esta Convocatoria. |  |
|  | El proponente debera presentar una relacion o inventario detallado de las cantidades de materiales nuevos y reutilizados, (paneleria, perfileria, superficies, cajoneras de piso, cajoneras de pared, porta teclados, repisas, puertas, divisiones etc) que utilizara para el cumplimineto del objeto del proceso. |  |
|  | Una vez se imparta la instrucción por la Interventoria, el proponente que resulte seleccionado deberá realizar el desmontaje y montaje de todos los elementos, existentes y nuevos, para conformar los puestos de trabajo según diseño establecido en el plano anexo 6 y el cronograma de trabajo. En esta actividad, el proponente deberá tener en cuenta para los elementos existentes: todos los costos de transporte desde el INCO, al sitio donde se realizaran los arreglos y mantenimientos respectivos del material a utilizar, de montaje, mano de obra, herramientas, equipos y demás accesorios, entre otros y para los elementos nuevos: el suministro, transporte desde la planta hasta el sitio de las obras, mano de obra, equipos, herramientas, accesorios y todos los demás requeridos para el cumplimiento del objeto contractual. |  |
| 4 | ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES |  |
|  | Así mismo, el proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: |  |
|  | El sistema modular tanto nuevo como reubicado, deberá quedar firme y estable en su posición definitiva, a escuadra, nivel plomada y sus elementos correctamente conectados, el contratista deberá proveer por su cuenta todos los elementos conectores y de ferretería requeridos para la correcta instalación del sistema, todos los elementos y mecanismos de soporte de las superficies y unidades de almacenamiento deberán quedar alineados para garantizar que las unidades colgadas de ellas queden a nivel, deberá dar especial cuidado en el manejo de las partes del sistema para evitar que se rayen o se estropeen durante la instalación, al igual que estropear el material a reubicar,cualquier elemento que se dañe en el proceso de instalación deberá ser reparado y reemplazado por el contratista a su costa, todas las superficies expuestas deberán quedar libres de abolladuras, marcas de herramientas, arrugas, manchas, juntas abiertas o de cualquier otro defecto, en cuanto a las características de productividad y protección de la salud, ninguno de los materiales utilizados deberá ser tóxico, oloro o irritante, ningún panel, componente, elemento, mueble, corredera, conector, herraje o accesorio tendrá bordes ásperos o cortantes, todos los cantos expuestos de superficies de trabajo, mostradores y superficies de mesas, deberán estar cubiertos por un borde protector de PVC. Todas las superficies enchapadas deberán tener bordes redondeados y elementos protectores los cuales deberán ser del mismo color de la superficie,las esquinas de todos los elementos como paneles, superficies, sillas, mesas, cajones, pedestales, repisas y gabinetes serán redondeadas y protegidas para garantizar adecuada seguridad, todos los elementos estarán asegurados con herrajes que tengan mecanismos que eviten que se desmonten, se zafen o se caigan accidentalmente sin que sea necesario usar tornillo o chapetas adicionales. |  |
|  | ## PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS |  |
|  | El proponente deberá presentar el programa de ejecución de todos los trabajos requeridos para el cumplimiento del objeto de la presente convocatoria, por capítulos y actividades, (Diagrama de Gantt) expresado en semanas, verificando que no exceda el plazo total de ejecución establecido. |  |